Настройка  модулей ЛНИНИИ- 2

1.  Настройка модулей Линии-2  выполняется  с использованием  контроллера

467444.130.

2.  Для работы необходим:

- компьютер с установленной ОС Windows 10;

- программное обеспечение – Linia2.exe;

- источник питание платы контроллера - PD-50A, связь

компьютера с платой контроллера осуществляется  по интерфейсу USB;

3.    Порядок работы следующий:

- включить компьютер;

- подключить настраиваемы модуль к контроллеру шлейфом (формирователь

развертки XP7);

- включить источник питания платы контроллера 467444.130;

- запустить программное обеспечение Linia2.exe. В окне программы COM-порт

отображается номер виртуального COM-порта, по которому программа связывается

с контроллером;

4.  Проверить подключение платы контроллера к компьютеру через виртуальный

COM-порт:

- сочетание клавиш -  “WIN I”;

- устройства. Должно в перечне устройств появиться устройство с последовательным

интерфейсом USB (COM5).  В случае отсутствия необходимо отсоединить от

платы контроллера кабель USB и повторно его подключить.

5.   На панели управления программы Linia2.exe  в окне программы COM-порт

установить номер виртуального COM-порта.

6.    Перейти в режим отладки по кнопке “ОТЛАДКА”;

7.   На панели управления выбрать необходимый узел. Управлять записью данных

во внутренние регистры устройства.

8.    Режим работы анализатора определяется данными регистров ПЛИС:

всего предусмотрено в ПЛИС 3 регистра. Выбор регистров сигналами

A0_Rg , A1_Rg;

Назначение регистров согласно таблицы

| Наименование регистра | Назначение регистра | A0_Rg | A1_Rg | Количество разрядов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG0 | Установка вида развертки | 0 | 0 | 9 |
| RG1 | Установка длительности импульсов | 1 | 0 | 8 |
| RG2 | Установка задержки запуска ADC для импульсных разверток | 0 | 1 | 8 |

Выбор развертки осуществляется 4-мя младшими битами регистра RG0 [3..0]

MODE_NONE	     =,0d	//Invalid value

SIN_P		= 1d,	// Positive sine

SIN_N		= 2d,	// Negative sine

AC			= 3d,	// Alternating current

DC_P			= 4d,	// Positive DC

DC_N			= 5d,	// Negative DC

IMP_SIN_P	=    = 6d,// Positive pulse sine. High

IMP_SIN_N	=     = 7d,// Negative pulse sine. High

IMP_CVC		=  8d,// Сurrent-voltage

Бит  [4] регистра RG0 используется для идентификации тестируемого элемента:

IS_DIODE			= 0;,

IS_TRANSISTOR	      = 1.

Биты [8..5]  регистра RG0 используются для установки количество кривых ВАХ

для разверток  DC+, DC-. Численное значение кода [8..5] – 0-15

Регистр RG1 используется для установки длительности импульсов для импульсных разверток.

Длительность импульса определяется соотношением

Ти= N*Sk,  где

N – численное значение кода регистра RG1;

Sk – коэффициент размерности, для разверток IMP_CVC, IMP_OSC

Sk=1мкс, для разверток    HI Pulse и Sk=10мкс для разверток HV Pulse

Регистр RG2 используется для установки задержки запуска ADC  для импульсных

разверток.    Длительность задержки определяется соотношением

RunDelay= N*Sk,  где

N – численное значение кода регистра RG2;

Sk – коэффициент размерности,   Sk=1мкс.

Для контроля сигналов, формируемых ПЛИС, на плате предусмотрены следующие

контрольные точки:

T1 – Line;

T2 – ENS;

T3  - adcRun;

T4  - adcClk;

T5  - Start_tb;

T6  - full.

9.    Программное обеспечение Linea2.exe по нажатию кнопки “старт” формирует сигнал запуска  развертки Start_tb с установленными значениями регистров ПЛИС и регистров настраиваемого модуля.