2е дополнение по формированию импульсной развертки

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ В РЕЖИМЕ

«ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

В режиме «Высокое напряжение» сигнал ENS должен «вырезать кусочек» (интервал) из синусоидального напряжения сети 50 Гц, причем этот интервал должен располагаться на вершине синусоиды, где напряжение велико, а скорость изменения сигнала мала. Сигнал ENS должен быть привязан к вершине синусоиды с помощью сигнала LINE (5 мс).

Сигнал RUN, для всех длительностей импульса, нужно формировать на максимуме синусоиды, через 5 мс после соответствующего фронта LINE. Сигнал  RUN должен появиться за 5 мкс до окончания вершины импульса.

На основании этих требований можно определить интервал (задержку) между соответствующим фронтом LINE и моментом формирования импульса (ENS) в зависимости формируемой длительности:

- при длительности 200 мкс, задержка равна 5 мс - 0,2 мс + 0,005 мс = 4,805 мс;

- при длительности 500 мкс, задержка равна 5 мс - 0,5 мс + 0,005 мс = 4,505 мс;

- при длительности 1 мс, задержка равна 5 мс - 1 мс + 0,005 мс = 4,005 мс.

Во избежание насыщения магнитного сердечника трансформатора, влияние подаваемого на трансформатор импульсного сигнала ENS должно компенсироваться точно таким же по форме (площади) импульсом противоположной полярности.

Поэтому,  в  режиме «Высокое напряжение»  импульсный сигнал ENS должен формироваться в виде пары идентичных импульсов, из которых первый соответствует выбранной полярности синусоиды, а второй – противоположной полярности, как показано на рисунке «Формирование разверток ENS Imp+  и ENS Imp-  в режиме «Высокое напряжение»» в файле /Fорм.испыт.сигн.с пом.контрол./

Интервал между сигналами  ENS (SIN, DC, AC, Imp.) в режиме «Высокое напряжение» не менее 40 мс.

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ В РЕЖИМЕ

«БОЛЬШОЙ ТОК»

В режиме «Большого Тока» в канале С отсутствует синусоидальное напряжение, поэтому испытательные импульсы можно формировать не привязываясь к сигналу «Line».

В режиме «Большого тока необходимо, чтобы сигнал RUN появлялся за 1,5 мкс до окончания испытательного импульса.

Это позволяет формировать испытательный импульс следующим образом:

-  при длительности импульса 10 мкс, фронт (Rising Edge) сигнала RUN должен начинаться через 8,5 мкс после фронта формируемого импульса;

-  при длительности импульса 20 мкс, фронт (Rising Edge) сигнала RUN должен начинаться через 18,5 мкс после фронта формируемого импульса;

-  при длительности импульса 50 мкс, фронт (Rising Edge) сигнала RUN должен начинаться через 48,5 мкс после фронта формируемого импульса;

-  при длительности импульса 100 мкс, фронт (Rising Edge) сигнала RUN должен начинаться через 98,5 мкс после фронта формируемого импульса.

Данное правило распространяется на формирование импульсов в канале базы и в канале коллектора (формирователь развертки).

Интервал между импульсами в режиме «Большого тока» не менее 400 мс (возможны доп. значения 600 мс, 800 мс, 1000 мс). Сигнал EIMP формируют согласно диаграмме.