Для начального включения используется  проект Line-29-12 -2025-V4_restored, который   включает все элементы для работы с контроллером STM32:

- имитатор ADC – srt_4_A;

- модуль регистров управления – reg_control;

- сигнал внешнего запуска –start_tb;

-  сигналы чтения  памяти ПЛИС – spiClk, spiCs, spiMiso.

В проекте используются следующие сигналы:

Сигналы управления записью данных в регистры ПЛИС

ПЛИС                                STM32F4

A0_RG –pin.69                  A0_RG – pin.90        мл.бит выбора регистра ПЛИС

A1_RG –pin.70                 A1_RG – pin.91         бит выбора регистра ПЛИС

CLK_RG –pin.71              CLK_RG – pin.92      такты записи в регистр ПЛИС

DAT_RG – pin.49             DAT_RG – pin.82      данные записи в регистр ПЛИС

WR_RG –  pin.72             WR_RG – pin.93        сигнал записи в регистр ПЛИС

Start_tb -   pin.59            pin.89 (  A2_RG )      сигнал запуска развертки

Сигналы чтения данных из памяти ПЛИС

ПЛИС                                ORANGE PI5+

spiClk -    pin. 115                          pin.32 ( REQ_RD)  Чтение данных

spiCs     -  pin.104                           pin.26  (EMPTY)    Chip Select  интерфейса

spiMiso – pin.84                             pin.16  (Dat_F0)      Данные  SPI

Full –       pin.133                           pin.36   (Full)     готовность данных для чтения

Сигналы интерфейса контроллера STM32F4  и ORANGE PI5+

ORANGE PI5+                               STM32F4

UART Tx   - pin.8                         pin. 102 (Rx – прием данных)

UART Rx  - pin.10                        pin. 136 (Tx – передача данных)

Используется  схема с двумя управляющими  контроллерами. В качестве первого

контроллера используется одноплатный  компьютер , в качестве   второго - STM32F4.

Одноплатный  компьютер  реализует все функции интерфейса пользователя посредством 2-х кнопок “START”, “STOP”, энкодера, беспроводных компьютерной мыши, клавиатуры и емкостного сенсорного экрана, управляет отображением ВАХ на экране ЖК монитора. В приборе он является ведущим (Host), ПО которого реализует общий алгоритм функционирования  анализатора ВАХ.

Контроллер  (Slave) обеспечивает управление программно управляемыми узлами прибора по командам первого контроллера.  Связь контроллеров осуществляется по 2-х проводному последовательному интерфейсу RS 232 сигналами Tx, Rx.

Передача данных между контроллерами выполняется командами в кодах ASCII

Для начального включения программное обеспечение контроллеров должно обеспечивать:

1.  Программа ORANGE  PI 5 Plus должна отображать на экране дисплея;

- виртуальные кнопки “START”, “STOP” и посылать соответствующие им команды

контроллеру STM32F4;

-  данные регистров ПЛИС RG0, RG1, RG2 и обеспечивать возможность их

изменения  и передачи  в виде команд STM32F4;

-  контролировать сигнал full, для того чтобы  определить момент перехода сигнала

из   стояния лог.0 в состояние лог.1;

-  при перехода сигнала full   из   стояния лог.0 в состояние лог.1

A: - установить сигнал spiCs в состояние лог.0 ;

- читать данные пакета из памяти ПЛИС – 72 бита, формируя сигналы

spiClk  и читая данные  spiMiso;

-  после чтения пакета 72 бита установить сигнал spiCs в состояние лог.1 ;

-  вывести численное значение данных ADC на экран дисплея – считанное

значение - 1000;

-  повторить операции А  до окончания чтения 200х 4  пакетов

В пакете 72 бита:

-16 бит – данные ADC1;

-16 бит – данные ADC2;

- 16 бит – данные ADC3;

- 16 бит – данные ADC4;

-  8 бит  - информация о переполнении ADC ( не выводить).

-  при перехода сигнала full   из   стояния лог.1 в состояние лог.0 ждать

перехода  сигнала full   из   стояния лог.0 в состояние лог.1

2.   По команде “START” контроллер STM32F4 должен формировать сигнал Start_tb –

положительный импульс     длительностью 2 – 10 мкс  с периодом 0.5 -1.5 секунды.

По этому импульсу происходит  запуск развертки и ПЛИС формируются сигналы,

необходимые для работы   анализатора.  Формирование сигнала Start_tb должно

прекращаться после приема команды “STOP”.

3.   После передачи команды “STOP” разрешается модификация данных регистров

ПЛИС.

Доступ к регистрам ПЛИС осуществляется через последовательный

синхронный интерфейс, реализованный программными средствами

процессора. Используются сигналы выбора адреса регистра A0_Rg, A1_Rg – используются порты ввода/вывода процессора, сигнал последовательных данных  Dat_RG, сигнал синхронизации – CLK_RG. Прием данных в ПЛИС буферизирован – данные сначала записываются в сдвиговый регистр, а за тем по сигналу WR_RG переписываются в рабочие регистры ПЛИС. Передача данных в сдвиговый регистр начинается со старшего бита. Последовательность записи:

- сначала устанавливается адрес регистра;

- по битно записываются данные положительным фронтом сигнала –

CLK_RG – в исходном состоянии должен быть установлен в

состояние лог. “0 “;

- после передачи последовательных данных в сдвиговый регистр

сигналом WR_RG данные записываются в регистры ПЛИС.

WR_Rg , в   исходном состоянии должен быть установлен в  лог.  “0 “

Предусмотрена задержка не менее 1 мкс. после изменения сигналов

передачи данных.

4. 1. Всего предусмотрено в ПЛИС 3 регистра. Выбор регистров сигналами

A0_Rg – младший бит адреса;

A1_Rg

.

5.      Назначение регистров согласно таблицы

| Наименование регистра | Назначение регистра | A0_Rg | A1_Rg | Количество разрядов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG0 | Установка вида развертки | 0 | 0 | 9 |
| RG1 | Установка длительности импульсов | 1 | 0 | 8 |
| RG2 | Установка задержки запуска ADC для импульсных разверток | 0 | 1 | 8 |

6.    Выбор развертки осуществляется 4-мя младшими битами регистра RG0 [3..0]

MODE_NONE	     =,0d	//Invalid value

SIN_P		= 1d,	// Positive sine

SIN_N		= 2d,	// Negative sine

AC			= 3d,	// Alternating current

DC_P			= 4d,	// Positive DC

DC_N			= 5d,	// Negative DC

IMP_SIN_P	=    = 6d,// Positive pulse sine. High

IMP_SIN_N	=     = 7d,// Negative pulse sine. High

IMP_CVC		=  8d,// Сurrent-voltage

Бит  [4] регистра RG0 используется для идентификации тестируемого элемента:

IS_DIODE			= 0;,

IS_TRANSISTOR	      = 1.

Биты [8..5]  регистра RG0 используются для установки количество кривых ВАХ

для разверток  DC+, DC-. Численное значение кода [8..5] – 0-15.

7. Регистр RG1 используется для установки длительности импульсов для импульсных разверток.

Длительность импульса определяется соотношением

Ти= N*Sk,  где

N – численное значение кода регистра RG1;

Sk – коэффициент размерности, для разверток IMP_CVC, IMP_OSC

Sk=1мкс, для разверток    HI Pulse и Sk=10мкс для разверток HV Pulse

8. Регистр RG2 используется для установки задержки запуска ADC  для импульсных

разверток.    Длительность задержки определяется соотношением

RunDelay= N*Sk,  где

N – численное значение кода регистра RG2;

Sk – коэффициент размерности,   Sk=1мкс.

9.  Для контроля сигналов, формируемых ПЛИС, на плате предусмотрены следующие

контрольные точки:

T1 – Line;

T2 – ENS;

T3  - adcRun;

T4  - adcClk;

T5  - Start_tb;

T6  - full.

Архив проекта ПЛИС для отработки программного обеспечения – Line-06-01-2026