Схема буфера 1 (Э3 и ПЭ3) по результатам моделирования.

Обрабатывает прямоугольные импульсы от 10 мкс.

Схема буфера 1 представляет собой схему буфера на ОУ со следящим питанием. При изменении сигнала на выходе ОУ, схема слежения регулирует питание ОУ для возможности обработки высокого напряжения (±40 В).

| Поз. Обозначение | Номинал |
| --- | --- |
| DA501 | TLV9152 |
| VT501, VT4, VT505, VT506 | FZT658 |
| VT502, VT3,VT503, VT504 | FZT758 |
| R513,R516 | 680 Ом |
| R514,R517 | 2 Ком |
| R515 | 200 Ком |
| R511 | 5,1 Ком |
| R512 | 4,7 Ком |
| R508 | 33 Ом |
| R2, R4, R509, R510 | 150 Ом |
| R1, R3 | 400 Ом |
| R502 | 301 Ком (Uраб до 500 В) |
| R500 | 5.1 Ком |
| C500 | 4,7 пФ >500 В |
| С502 | 4,7 пФ >500 В |
| C509 | 6800 пФ |
| C511 | 10 пФ |
| VD504, VD505 | MMSZ5232B |
| VD503 | MMSZ5245B |