Регистровая схема измерителя (табличный вариант)

| № | Наименование блока | ADC | DAC | Регистр упр. | Импульсы синхронные с сигналом стробирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения 3000В | ─ | ─ | 24р. |  |
| 2 | Коммутатор | ─ | ─ | 16 р. |  |
| 3 | Формирователь развертки и Измеритель напряжения | AD7691 16 р. | AD5443. 12 р. Динамич. | 24-32 р. |  |
| 5 | Источник-измеритель (канал базы) | AD7691 16 р. | AD5531 12 р. 12 р. | 32 р. ПЛИС |  |
| 6 | Источник-измеритель (дополнительный канал) | AD7691 16 р. | AD5531 12 р. 12 р. | 32 р. ПЛИС |  |
| 7 | Измеритель тока Опторазвязка – 10 кВ – 6 линий связи. | AD7691 16 р. | ─ | 16 р. |  |
| 8 | Источник напряжения 50В (200 А) |  | AD5443. 12 р Динамич. | 8 р | 100, 50, 20, 10мкс |