Всего стандартизировано три основные версии USB интерфейса. Каждая новая из них обеспечивает увеличение скорости обмена данных и наращивание функциональных возможностей. Одновременно с  расширением областей применения менялся форм-фактор (размер и форма). Вилки USB-шнуров имеют полный, мини и микро форм-фактор. В основные устройства (компьютеры и т.п.) всегда включается вилка типа А, для обслуживания периферийного оборудования (принтеры, сканеры) предназначена вилка типа В. Кроме этого, вилки делятся на тип М (от англ. male/папа – штекер) и F (от англ. female/мама – гнездо).

### Распайка usb кабеля по цветам

Распиновка USB разъемов отличается тем, что в кабелях  версии 2 используется четыре провода (варианты mini и micro – 5 контактов), в версии 3 количество проводов увеличено до девяти. Распайка разъема облегчается тем, что проводам стандартного кабеля присвоены определенные цвета, приведенные в таблице ниже.

| Номер провода | USB2 | USB3 | microUSB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | красный (плюс питания) | красный (плюс питания) | красный (плюс питания) |
| 2 | белый (данные) | белый (данные) | белый (данные) |
| 3 | зеленый (данные) | зеленый (данные) | зеленый (данные) |
| 4 | черный (минус питания /общий) | черный (минус питания/ общий) | Фиолетовый ID - идентификация |
| 5 |  | синий (USB3 – передача) | черный (минус питания/ общий) |
| 6 |  | желтый (USB3 – передача) |  |
| 7 |  | земля |  |
| 8 |  | фиолетовый (USB3 –прием) |  |
| 9 |  | оранжевый (USB3 –прием) |  |

Четвертый провод в разъемах mini и micro типа B обычно не задействуется, а в разъемах типа А замкнут на провод GND. Проводу экрана (при наличии) отдельный номер не присваивается. Сводка распределения проводов интерфейсов версии USB 2.0 по контактам вилок и гнёзд различных видов приведена на рисунке ниже.