Для начального включения используется  следующее включение программируемых

элементов платы контроллера – полная схема:

ПЛИС                                STM32F4

A0_RG –pin.71                  A0_RG – pin.90        мл.бит выбора регистра ПЛИС

A1_RG –pin.70                 A1_RG – pin.91         бит выбора регистра ПЛИС

St_tb –pin.72                                   – pin.89         start развертки ( замена A2_RG)

CLK_RG –pin.69              CLK_RG – pin.92      такты записи в регистр ПЛИС

WR_RG –pin.59               WR_RG – pin.93        сигнал записи в регистр ПЛИС

DAT_RG –pin.49              DAT_RG – pin.82      данные записи в регистр ПЛИС

SPICLK – pin.115           SPICLK – pin32. ORANGE PI5+   чтение данных из ПЛИС

( REQ_RD)

SPIMISO – pin.85           -   pin.18  ORANGE PI5+  данные из ПЛИС

(DAT_F1)

SPI_MOSI – pin.84           – pin.16  ORANGE PI5+

(DAT_F0)

SPICS0 – pin. 104                SPICS0 – pin.26  ORANGE PI5+       Chip Select  интерфейса

(EMPTY )

Full – pin.133                        Full – pin.36  ORANGE PI5+      готовность данных для чтения

лог. “1”

ADCRUN – pin.74                     ADCRUN pin.4  DA7                запуск ADC

ADCCLK – pin. 75                     ADCCLK pin.4  DA15             такты чтения ADC

ENS – pin. 136                             ENS – pin. 16 XP7                    сигнал ENS трансформатора

EIMP – pin.83                             EIMP – pin. 17 XP10                сигнал EIMP развертки

HI Pulse

Impc – pin.77                              Impc - pin.4  DA12                    сигнал Impc  коллектора

развертки HI Pulse

ImpBPMV – pin.76                   ImpBPMV – pin.4 DA17            сигнал ImpBPMV  базы

развертки HI Pulse

ImpBV   – pin.80                        ImpBV – pin.4 DA17                сигнал ImpBV  базы

развертки HV Pulse

F_CLK –pin. 24                            R2                                               генератор

В качестве тактового сигнала iclk используются такты ADC – adcClk, для загрузки  сдвигового регистра ( сигнал ld) используется сигнал adcRun. Вывод данных сдвигового

регистра начинается со старшего бита – D16. Задается развертка SIN+. Выходной сигнал ADC подается на входы adcMosi[3..0]. Проект проверен LINE-24-11-2025_restored без передачи данных ORANGE  PI 5 Plus  на плате контроллера 467444.129.

Инсталляция разработанного проекта на плату контроллера требует его доработки.  Чтобы исключить возможные ошибки предполагается на первом этапе инсталлировать его в конфигурации  для тестового варианта, сохранив запуск разверток внутренним сигналом START и  изменив назначение выводов ПЛИС под схему контроллера макета  467444.130.

Full – pin.133                               T6 -pin  34                              готовность данных для чтения

лог. “1”

ADCRUN – pin.74                      T3 – pin. 124                              запуск ADC

ADCCLK – pin. 75                     T4 –pin. 32                                 такты чтения ADC

ENS – pin. 136                            T2 –pin.121                               сигнал ENS трансформатора

EIMP – pin.83                             EIMP – pin. 17 XP10                сигнал EIMP развертки

HI Pulse

LINE -                                         T1 –pin.120

Impc – pin.77                              Impc - pin.4  (DA12)                  сигнал Impc  коллектора

развертки HI Pulse

ImpBPMV – pin.76                   ImpBPMV – pin.4 DA17            сигнал ImpBPMV  базы

развертки HI Pulse

ImpBV   – pin.80                        ImpBV – pin.22 XP4                сигнал ImpBV  базы

развертки HV Pulse

T5 – pin.31                               старший бит сдвигового

регистра имитатора АЦП

Inclk0 – pin.24                                                                               генератор

Длительность импульсов Start -  10 мкс.

Файл-проект Line-28-11-2025

Создан архив проекта     Line-28-11-2025     - Line 24-12-2025  для доработки проекта.

-----------------------------------------------------------------------------------

Проект Line-old-30-12-2025-restored используется в качестве тестового проекта  для платы контроллера 467444.129 . Он содержит   модуль LINE.sv – последний вариант, в котором сигналы выведены:

Назначение выводов              STM32F4 (плата контроллера 467444.129)

ПЛИС

WR-    in. 58  -    adcMiso                         81

CLK -  pin. 24 -   вход опорной частоты ПЛИС

А1,2 -   pin. 115  -    adcRun                      66        - XP2.3

2A    -   pin. 119   -   adcClk                       65        - XP2.4

3A,B -  pin. 120   -   full                              64        - XP2.5

K1_F1 – pin. 80  - impc                         -    XP5.5

T1   -      pin. 137 - line                          -    XP5.6

K2_F1– pin. 83   -  eimp                        -    XP5.7

K1_F2–  pin. 84   - impBPMV              -  XP6.5

K2_F2 -  pin. 85   - impBV                    -  XP 6.6

T2   -       pin. 138  - start                       -  XP7.6

Puls0   -  pin. 74  -     ENS                      -  XP2.1 (1 ПЛИС)

Используется внутренний сигнал Start – модуль StartStopSignal_gen.

Не используются сигналы для вывода данных из памяти ПЛИС.

-----------------------------------------------------------------------------------

Проект Line-05-01-2026- получен из архива проекта Line-old-30-12-2025_restored для перехода на плату  контроллера 467444.130, используется в качестве тестового проекта,

в котором сигналы выведены:

Назначение выводов         ПЛИС

CLK -  pin. 24 -   вход опорной частоты ПЛИС

adcRun – pin.74 – T3

adcClk - pin.75 -  T4

full  -    pin. 133  - T6

impc -  pin. 77    - T5

eimp  - pin.83   - pin. 17  XP10

line    - pin.120 – T1

ens    - pin.136  - T2

impBPMV – pin. 76 - pin.4  DA17

impBV    -   pin.80  - pin.22  XP4

-----------------------------------------------------------------------------------

Проект Line-29-12 -2025-V4_restored   включает все элементы для работы с контроллером STM32:

- имитатор ADC – srt_4_A;

- модуль регистров управления – reg_control;

- сигнал внешнего запуска –start_tb;

-  сигналы чтения  памяти ПЛИС – spiClk, spiCs,spiMiso.

Контрольные сигналы выведены:

CLK -  pin. 24 -   вход опорной частоты ПЛИС

adcRun – pin.74 – T3

adcClk - pin.75 -  T4

full  -    pin. 133  - T6

impc -  pin. 77    - T5

eimp  - pin.83   - pin. 17  XP10

line    - pin.120 – T1

ens    - pin.136  - T2

impBPMV – pin. 76 - pin.4  DA17

impBV    -   pin.80  - pin.22  XP4

start_tb        -   pin. 72

Сигналы управления записью данных в регистры ПЛИС

ПЛИС                                STM32F4

A0_RG –pin.71                  A0_RG – pin.90        мл.бит выбора регистра ПЛИС

A1_RG –pin.70                 A1_RG – pin.91         бит выбора регистра ПЛИС

CLK_RG –pin.69              CLK_RG – pin.92      такты записи в регистр ПЛИС

DAT_RG – pin.49             DAT_RG – pin.82      данные записи в регистр ПЛИС

WR_RG –pin.59                 WR_RG – pin.93

start_tb  –  pin.72               star_tb – pin.89             сигнал Start_tb

T5          -   pin.31  (start_tb)

T2          -    pin.121 (ens)

Изменения красным цветом внесены  по результатом сделанной разводки печатной платы – из проекта платы 467444.130.

T3          -    pin.124 (adcRun)

T4         -     pin.32  (adcClk)

T6         -     pin. 34 (full)

Сигналы чтения данных из памяти ПЛИС

ПЛИС                                ORANGE PI5+

spiClk -    pin. 115                          pin.32 ( REQ_RD)  Чтение данных

spiCs     -  pin.104                           pin.26  (EMPTY)    Chip Select  интерфейса

spiMiso – pin.84                             pin.16  (Dat_F0)      Данные  SPI

Full –       pin.133                           pin.36   (Full)     готовность данных для чтения

Сигналы интерфейса контроллера STM32F4  и ORANGE PI5+

ORANGE PI5+                               STM32F4

UART Tx   - pin.8                         pin. 102 (Rx – прием данных)

UART Rx  - pin.10                        pin. 136 (Tx – передача данных)

Для проверки платы с STM32F4  и ORANGE PI5+ используется проект

Line-29-12 -2025-V4_restore, файл программирования -15-01.jic