Разъемы на задней панели

Внешнее управление (тип DB9)

| 1 | Старт |
| --- | --- |
| 2 | GNDn |
| 3 | Сигн. «Измерение» |
| 4 | GNDn |
| 5 | Годен/Негоден |

Пояснение к сигналам «Внешнее управление»:

1 Внешний (входной) сигнал «Старт» с уровнями:

- логическая единица ≥ +3,5 В

- логический ноль  ≤ +0,5 В.

Активный уровень внешнего сигнала «Старт» ─ логический ноль должен  запускать процесс измерения также как нажатие на кнопку «Измерение»,

3  Логическая единица выходного сигнала «Измерение» (с уровнями ТТЛ-КМОП +5 В) должна соответствовать включению светодиода «Измерение» на передней панели (отображать начало и конец процесса «Измерение»).

5 Сигнал «Годен/Негоден» (с уровнями ТТЛ-КМОП +5 В) выдается компьютером по результатам анализа ВАХ.