Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет радиотехники и электроники

Кафедра информационных радиотехнологий

ОТЧЕТ

по технологической практике

Место прохождения практики: ОАО «МНИПИ», г. Минск

Сроки прохождения практики: с 08.06.2023 по 05.07.2023

Студент гр. 042801						Сидорик О.В

Руководитель от кафедры					Будько А.А.

Руководитель от предприятия					Лисенков Б.Н.

Минск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Общие сведения о предприятии ОАО «МНИПИ»	4

1.1 Деятельность предприятия 	4

1.2 Организационная структура предприятия 	4

2 Изучение узла РЭА и путей возможного его совершенствования 	8

2.1 Описание функциональной схемы узла 	8

2.2 Пути возможного совершенствования выбранного узла 	9

3 Изучение технологических этапов прохождения узла РЭА при его изготовлении (разработке) и оформление комплекта эскизно конструкторской документации (ЭКД)	11

4 Организация изобретательской и рационализаторской работы на предприятии 	13

5 Охрана труда и техника безопасности	14

5.1 охрана труда на предприятии 	14

5.2 Техника безопасности на рабочем месте 	20

Заключение 	22

Список использованных источников 	23

ВВЕДЕНИЕ

Целью производственной практики на любом предприятии является изучение структуры, организации и управления этим предприятием. Кроме того, необходимо ознакомиться с номенклатурой выпускаемой продукции. Практика помогает студентам лучше узнать, чем он будет заниматься в ближайшем будущем и лучше освоиться на возможном рабочем месте.

В ходе производственной практики было необходимо приобрести опыт работы на производстве. Для прохождения практики была выбрана компания ОАО «МНИПИ».

Открытое акционерное общество «МНИПИ» (Минский научно-исследовательский приборостроительный институт) – один из старейших научно–исследовательских и производственных центров электронного приборостроения, отсчитывающий свою историю с 1954 г.

В качестве индивидуального задания требовалось изучить:

- Изучить организационную структуру предприятия.

- Изучить один из узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и предложить пути его совершенствования (узел предлагает руководитель практики от предприятия).

- Изучить технологические этапы прохождения узла РЭА при его изготовлении (разработке) и оформить комплект эскизной конструкторской документации (ЭКД).

- Изучить организацию изобретательской и рационализаторской работы на предприятии.

- Изучить вопросы охраны труда и ТБ, экономики и организации производства, стандартизации, охраны окружающей среды на предприятии (одна из тем на выбор).

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «МНИПИ»

  - Деятельность предприятия

ОАО «МНИПИ» занимается созданием и производством специальной радиоэлектронной техники, радиоизмерительных приборов и измерительных систем народно-хозяйственного назначения. Многолетний опыт работы в области создания специальной и измерительной техники, имеющаяся научно-техническая база, штат высококвалифицированных специалистов дают возможность предприятию создавать и выпускать широкую номенклатуру современных высокотехнологичных и наукоемких приборов, устройств и систем. В номенклатуре продукции предприятия более 20 сложных изделий спецтехники и более 100 радиоизмерительных приборов и устройств.

Наиболее значимыми достижениями последних лет являются:

- Разработка, производство и поставка Министерству обороны Республики Беларусь современных средств информационного обеспечения для полевых условий эксплуатации, таких как подвижные информационные центры ИЦ-2006 и ИЦ-2006/01, переносной информационный комплекс ПИК-2015;

- Разработка, производство и поставка спецпотребителям современных средств защиты информации в каналах связи;

- Разработка, производство и поставка в различные отрасли народного хозяйства современных радиоизмерительных приборов и систем, в том числе высокоточных калибраторов, систем измерения в микроэлектронике, LCR-измерителей, электронных частотомеров, вольтметров, осциллографов, генераторов, СВЧ-антенн, мегаомметров и других приборов, комплектующих и узлов.

На предприятии разработана, сертифицирована и постоянно актуализируется система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001 – 2015.

  - Организационная структура предприятия

Организационная структура предприятия ОАО «МНИПИ» соответствует профилю работы предприятии. Данную структуру трудно назвать оптимальной, однако она довольно эффективна и кроме того, практически полностью исключено дублирование функций.

Организационная структура предприятия ОАО «МНИПИ» представлена на рисунке 1.1.

Тут организация структуры МНИПИ(ее выдали)

Главной задачей организационной структуры предприятия ОАО «МНИПИ» является установление взаимоотношений полномочий, которые связывают высшее руководство с низшими уровнями работников. Эти отношения устанавливаются посредством делегирования, которое означает передачу полномочий и задач лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение.

Исполнительным органом предприятия ОАО «МНИПИ» является его генеральный директор. Директор организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность перед государством и трудовым коллективом. Директор представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.

На предприятии ОАО «МНИПИ» используется линейно-функциональная структура управления.

Линейно-функциональная организационная структура управления - ступенчатая иерархическая структура. Ее также называю линейно-штабной. При ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены функциональным руководителям высших ступеней управления.

Основу линейно-функциональной структуры составляет "шахтный" принцип построения и специализация управленческого персонала по функциональным подсистемам организации.

По каждой подсистеме формируются "иерархия" служб ("шахта"), пронизывающая всю организацию сверху донизу. Результаты работы любой службы аппарата управления оцениваются показателями, характеризующими реализацию ими своих целей и задач.

Многолетний опыт использования линейно-функциональных структур управления показал, что они наиболее эффективны там, где аппарату управления приходится выполнять множество рутинных, часто повторяющихся процедур и операций при сравнительной стабильности управленческих задач и функций: посредством жесткой системы связей обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом. В то же время выявились и существенные недостатки, среди которых в первую очередь отмечают следующие: невосприимчивость к изменениям, особенно под воздействием научно-технического и технологического прогресса; закостенелость системы отношений между звеньями и работниками аппарата управления, обязанными строго следовать правилам и процедурам; медленную передачу и переработку информации из-за множества согласований (как по вертикали, так и по горизонтали); замедление прогресса управленческих решений.

Иногда такую систему называют штабной, так как функциональные руководители соответствующего уровня составляют штаб линейного руководителя.

- ИЗУЧЕНИЕ УЗЛА РЭА И ПУТЕЙ ВОЗМОЖНОГО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

  - Описание функциональной схемы узла

В качестве изучаемого узла руководителем практики от производства был выбран формирователь испытательных импульсов, предназначенный макет должен включать узел формирования мощных испытательных импульсов высокого напряжения и накопитель электрической энергии для запитывания этого узла на время воздействия испытательных импульсов на объект тестирования.

Для управления длительностью испытательных импульсов и интервала (паузы) между ними, необходим формирователь последовательности импульсов, который обеспечит возможность раздельной регулировки всех длительностей.

Кроме того, для обеспечения накопителя и остальных узлов энергией, в состав устройства для измерения времени обратного восстановления диодов должен входить блок вторичного электропитания.

Необходимость установки и периодической смены объекта тестирования вручную, требует защиты персонала от поражения электрическим током. Поэтому, разрабатываемый макет формирователя испытательных импульсов для измерения времени обратного восстановления должен отвечать требованиям безопасности.

Cтруктурная схема измерителя динамических параметров силовых полупроводниковых диодов, в составе макета формирователя испытательных импульсов и запоминающего (цифрового) осциллографа, представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Структурная схема измерителя динамических параметров силовых полупроводниковых диодов

Формирователь испытательных импульсов для измерения времени обратного восстановления состоит из двух блоков ‒ базового блока и блока подключения, которые выполнены в отдельных корпусах и электрически связаны между собой с помощью многожильного кабеля (рис. 2.1).

  - Пути возможного совершенствования выбранного узла

Было вынесено предложение добавление в устройство модуля анемометра(датчик скорости потока воздуха) “GG-Anem, I2C.

У данного устройства два датчика температуры. Эти датчики должны стоять перпендикулярно потоку воздуха. То-есть сначала должен воздух проходить через один датчик температуры, а потом уже через второй. Таким образом у нас получается разность температур между датчиками температуры. Она очень мизерная, но этого достаточно. И по формуле Стейнхарта-Харта высчитывается скорость ветра.

- ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЗЛА РЭА ПРИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИИ (РАЗРАБОТКЕ) И ОФОРМЛЕНИЕ КОПЛЕКТА ЭСКИЗНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЭКД)

Разработка РЭА начинается с предъявления заказчиком ряда требований (характеристик) к изделию. На основание требований первым делом формируется ТЗ (техническое задание). Исходя из ТЗ производится разработка системы и узлов изделия (схемы Э3). На следующем этапе, исходя из ТЗ и разработанной системы (узла), конструктора создают эскизные модели (корпуса, расположение элементов в изделии…), производят разводку печатных плат, разрабатывают рабочую конструкторскую документацию (РКД). Далее создается заявка на приобретение конструктивных изделий (ПКИ). На следующем этапе технологами, исходя из конструкторской документации (КД), описываются техпроцессы на изготовление деталей (компонентов), после чего запускается производство изготовления компонентов и самого изделия. После изготовления производится этап отладки, калибровки, технологической тренировки, оформляется эксплуатационная документация, паспорт изделия, формуляр. Одним из важнейших этапов является проведение испытаний изделия, после которого изделие отправляется либо на доработку и устранение недостатков, либо запускается серийное производство и производится сдача готового изделия заказчику с эксплуатационной документацией.

Для сдачи изделия в военную отрасль перед серийным производством проводится опытная эксплуатация.

При изучении технологиских этапов прохождения узла был разработан комлект эскизной конструкторской документации представленный на рисунке 3.1.

Рисунок 3.2 – Внешний вид формирователя испытательных импульсов со стороны передней панели

- ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

На предприятиях в процессе создания новой техники выполняется большой перечень научно-исследовательских работ технического, организационно-экономического и социально-психологического направления.

Основным структурным звеном предприятия, в котором проводятся научно-исследовательские работы, являются лаборатории. Главные специалисты предприятия (главный конструктор, главный технолог, главный металлург, главный энергетик, главный метролог) иногда имеют соответствующие лаборатории. Часто лаборатории технологического профиля объединяются в центральную заводскую лабораторию.

Исследования организационно-экономического и социального характера проводятся в лабораториях экономического анализа, научной организации труда и управления, социологических исследований.

Для каждой лаборатории разрабатывается положение, утверждаемое директором предприятия или его заместителем. В положении излагаются цели, задачи, структура лаборатории, перечень выполняемых работ. В лабораториях должны выполняться научные и практические разработки, которые проверяются на экспериментальной базе или непосредственно в производственных условиях.

Чтобы разработать принципиально новую технику, прогрессивную технологию, передовые методы организации производства и труда, необходимо изучить отечественный и зарубежный опыт, провести информационный и патентный поиск. Для этого на предприятиях создается служба научно-технической информации.

Различают следующие виды специализации научно-исследовательских подразделений: предметная, функциональная и смешанная. Предметная специализация предполагает выполнение исследований по конкретным объектам (машины, оборудование, узлы); функциональная направлена на выполнение работ по изучению отдельных характеристик изделий, материалов, процессов. Во многих случаях эти виды специализации совмещаются и получается смешанная предметно-функциональная специализация, при которой лаборатория изучает только отдельные стороны создаваемого изделия или процесса.

На практике преобладает жесткое закрепление молодых специалистов за определенными лабораториями, группами, темами. Но такое закрепление не дает возможности маневрировать трудовыми ресурсами и приводит к увеличению численности персонала.

- ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Охрана труда на предприятии

Охрана труда – это совокупность мероприятий и средств, с помощью которых обеспечивается безопасность труда. Труд представляет собой целесообразную деятельность человека, направленную на удовлетворение материальных и духовных потребностей общества. В процесс труда человек взаимодействует со средствами производства, с производственной средой и с предметами труда. При этом он, как правило, подвергается воздействию большого числа факторов, различных по своей природе, формам проявления, характеру действия и ряду других показателей, которые влияют на здоровье и работоспособность человека. Производственные факторы в зависимости от последствий, к которым может привести их действие, принято подразделять на опасные и вредные. Фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому резкому ухудшению здоровья, называется опасным производственным фактором. Фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности, называется вредным производственным фактором.  Проведение наладки регулировки и испытания проектируемого объекта – это сложный процесс, требующий от инженерно-технического персонала соответствующих навыков и квалификации Данному процессу соответствует различные опасные и вредные производственные факторы условий труда влияющие на работоспособность человека Необходимо рассмотреть такие факторы как электробезопасность микроклимат освещенность шум.

Электробезопасность представляет собой систему организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Микроклимат – это климат внутри среды помещений, определяемый действующими на организм человека сочетаниями температур, влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей.

Шум – это звук, оказывающий неблагоприятное воздействие на здоровье и работоспособность человека.

Освещенность – поверхностная плотность светового потока, падающего на поверхность, - равна отношению светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади освещаемой поверхности.

Приведем характеристики зрительной системы: разряд зрительной работы - , высокая мощность контраст объекта с фоном - средний, освещенность равна 300 лк, наименьший размер объекта различия (контрольная точка) равен 0,3–0,5 мм, коэффициент естественного освещения (КЕО) равен 2.0 при боковом освещении.

Следовательно, в лаборатории можно использовать общее освещение В качестве светильников используется ПВЛЛ с люминесцентными лампами ЛД по 40 Вт каждая Длина светильников 1350 мм Светильники пылезащитные подвесные Подвес – 0,4м Прямое косинусоидальное светораспределение.

Микроклимат в лабораториях в холодный период года:

- влажность – 75,

- скорость движения воздуха – 0,2 м/с;

Микроклимат в теплый период года:

- температура воздуха равна не более t = 28 °C,

- влажность – не более 55 при t = 28 °C,

- скорость движения воздуха – не менее 0,2 м/с.

Условия микроклимата в лабораториях соответствуют допустимым по ГОСТ 12.1.005-83 ССБТ для категории работ - легкая 1 и обеспечивается естественной вентиляцией и отоплением в зимний период. 	Большинство технологических процессов в радиоэлектронном производстве приводит к локальным выделениям в воздушную среду помещений значительных количеств опасных и вредных веществ. К наиболее загрязняющим процессам относятся гальванические, лакокрасочные, сборочно-монтажные и др.

Радиомонтажные работы являются наиболее распространенными при изготовлении аппаратуры и способствуют выделению в воздух рабочей зоны избыточного тепла и различных вредных веществ. В состав этих веществ входят:

- аэрозоль свинца - выделяется при лужении и пайке припоями,

содержащими свинец;

- фтор, фтористый водород, окись углерода образуются при обжиге фторопластовой изоляции;

- хлористый водород и окись углерода образуются при обжиге

полихлорвиниловой изоляции;

- окись этилена и окись углерода образуются при обжиге полиэтиленовой изоляции и т.д.

Интенсивность выделения аэрозоля свинца при пайке и лужении припоями ПОС-40 и ПОС-61 составляет:

- ручная пайка - от 0,02 до 0.04 мг на сто точек пайки;

- лужение погружением - 300-500 мг/кв.м ч;

- лужение и пайка волной - 3000-5000 мг/кв.м ч.

Многие вещества, которые попадают в воздух при проведении технологических процессов являются канцерогенными, обладают повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Так хлористый водород, выделяющийся при обжиге изоляции раздражает и прожигает слизистые оболочки дыхательных путей. Аэрозоль свинца и ее различные соединения способны вызвать изменения в составе крови, ослабить иммунную систему организма, что может привести к различным профессиональным заболеваниям.

Вредные вещества по степени своего действия на организм подразделяются на классы опасности:

1 – чрезвычайно опасные;

2 – высоко опасные;

3 – умеренно опасные;

4 – мало опасные.

В таблице 1 приведены ПДК некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны (выборка из ГОСТ 12.1.005-76).

Таблица 1.

| Наименование вещества | ПДК, мг\куб.м | Класс опасности | Агрегатное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Свинец и его нерганические соединения | 0,01 | 1 | А |
| Спирт метиловый | 5 | 3 | П |

Одним из основных способов снижения поступления вредностей в воздушную среду является организация вентиляции. Сущность вентиляции заключается в том, что из помещения непрерывно удаляется загрязненный воздух и одновременно подается свежий воздух в таком количестве, при котором концентрация вредных веществ в воздухе будет ниже ПДК, а температура, влажность и скорость движения воздуха будет соответствовать санитарным нормам.

Так объем наружного воздуха, подаваемого в производственное

помещение, при расчете по количеству выделяющихся вредных веществ определяют по формуле

L=GСПДК-СО,      (куб.м\час)                                     (5.1)

где G – количество вредных веществ, выделяющихся в рабочее помещение мг/ч; СПДК – ПДК (мг/м); С0 – содержание вредных веществ в подаваемом воздухе (мг/м).

Согласно санитарным нормам, С0 не должно превышать 30% от СПДК. В наиболее благоприятных случаях при подаче чистого воздуха С0 = 0.

Вентиляция бывает местного и общеобменного типов. Так как местная вентиляция позволяет удалять лишь 60-70% загрязненного воздуха, то мы выбираем общеобменную.

Произведем расчет вентиляции как средства рационального удаления аэрохимических загрязнений из воздуха.

Исходные данные для расчета:

- V = 150 куб.м – объем рабочего помещения;

- Q = 0,062 мг/куб.м – фактическая концентрация вредного вещества в единице объема (в данном случае расчет будет производится по свинцу, так как он является наиболее опасным из веществ, которые выделяются при пайке по ГОСТ 12.1.005-88 СБТ);

- К – коэффициент запаса, учитывающий неравномерность распределения вредного вещества по помещению (К = 1,5–2);

- ПДКсвинец = 0,01 мг/куб.м.

Определяем количество вредного вещества, поступающего в помещение:

G = Q ∙ V ∙ K = 0,062 ∙ 150 ∙ 1,5 = 13,95  (мг∙куб.м/ч).            (5.2)

Определяем необходимый воздухообмен:

L = G / ПДК = 13,95 / 0,01 = 1395 (куб.м).                    (5.3)

Согласно требованиям нормы СН 245-71, объем воздуха должен быть не менее 20 м на одного человека в час. Так как у нас 5 человек, то на одного приходится около 270 м свежего воздуха в час. Значит, требования этой нормы полностью удовлетворены.

Схема приточно-вытяжной вентиляции изображена на рис.5.1.

Рис 5.1 – Схема вентиляции

Определяем кратность воздухообмена:

С = L / V = 1395 / 150 = 9,3.                                   (5.4)

Значит, за 1 час воздух в помещении примерно 9 раз.

Выбираем отрицательный баланс воздуха, значит отсос воздуха производится больше, чем его подача в помещение. Это обеспечит затруднение для загрязненного воздуха при его перетекании в другие помещения:

Lотсоса =  L ∙ 1,1 = 1534  (куб.м).                               (5.5)

Рассчитываем площадь вентиляционных отверстий S1 и S2, кв.м, где Vср  – скорость потока воздуха в воздуховоде:

S1 = L / (3600 ∙ Vср) = 4395 / (3600 ∙ 0,6) = 0,426 (кв.м),         (5.6)

S1 = Lотсоса / (3600 ∙ Vср) = 1534 / (3600 ∙ 0,6) = 0,7 (кв.м).        (5.7)

Организационно технические требования к помещениям и организации работ, обеспечивающих безопасность труда персонала. В соответствии с "Санитарные правила для процессов пайки изделий сплавами, содержащих свинец" N11-15-94, отделка помещений, а также воздуховодов, коммуникаций, отопительных приборов должна допускать их очистку от пыли и периодическое обмывание. Стыки стен между собой, с потолком и полом следует выполнять закругленными; стены, оконные рамы, отопительные приборы, воздуховоды должны быть гладкими и покрыты масляной краской светлых тонов (панели на уровне 1,5–2 м от пола лучше облицовывать плиткой); полы также рекомендуется делать гладкими, без щелей и иметь уклоны к трапам канализации.

Рабочие столы и другое оборудование, предназначенное для выполнения на нем операций, связанных с пайкой, рекомендуется делать максимально простой конструкции, позволяющей легко производить их тщательную уборку и очистку.

Расходуемые сплавы и флюсы помещаются в тару, исключающую загрязнение рабочих поверхностей свинцом.

Рабочие места обеспечиваются пинцетами или другими специальными инструментами, предназначенными для перемещения изделий или сплава, обеспечивающими безопасность при пайке. В помещении должен находиться умывальник. Умывальник необходимо обеспечить емкостями с 1% раствором уксусной кислоты или смывочной пасты на основе ОП-7 для предварительного обмывания рук. К умывальникам должна бесперебойно подаваться горячая и холодная вода.

Рассчитанная система вентиляции имеет ряд преимуществ перед обычной, так как она позволяет обрабатывать как всасываемый, так и отсасываемый воздух: очищать, нагревать, увлажнять. Требуемый воздухообмен не зависит от наружных метеорологических условий и стабилен в любое время года. Недостаток механической вентиляции – значительная затрата энергии на ее осуществление: считается, что около 4% производимой в стране энергии расходуется на вентиляцию. Для проведения наладочных, регулировочных и испытательных работ необходимо обеспечить допустимые уровни звукового давления в октавной полосе частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука.

Для лабораторий допустимые уровни звукового давления в октавной полосе частот соответственно равны: 63Гц – 94дБ, 125Гц – 87дБ, 250Гц – 82дБ, 500Гц – 78дБ, 1000Гц – 75дБ, 2000Гц – 73дБ, 4000Гц – 71дБ, 8000Гц – 70дБ; уровни звука и эквивалентные уровни звука – 80дБ.  Следовательно, акустические условия на рабочих местах в лаборатории соответствуют допустимым в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Исходя из обеспечения безопасности наладочных и регулировочных работ необходимо акцентировать особое внимание на соблюдение требований охраны труда позволяющих снизить до минимума травматизм при выполнении данного рода работ К таким работам относятся следующие включение оборудования и проверка его работоспособности, измерение параметров электрической цепи режимов работы электронных ионных и полупроводниковых приборов, проверка работы оборудования на эквивалентную нагрузку, испытание оборудования на прогон, снятие показаний прибора.

Наладочные и регулировочные работы радиоэлектронного оборудования производятся с соблюдением специальных требований безопасности и мер предосторожности.

Наладочные и регулировочные работы производятся в помещениях где приборы эксплуатируются лицами имеющими специальный допуск к работе с радиоэлектронным оборудованием.

Рабочее место оборудуется в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78. Стол на котором производятся наладочные работы регулировочные и испытательные должен быть изготовлен из диэлектрических материалов. Металлическая обшивка стола не допустима. Конструкция рабочего места соответствует антропологическим физиологическим и психологическим требованиям: высота стола 800 мм; ширина – 750 мм; длина стола – 1500 мм; высота стула –400 мм.

Испытываемый прибор необходимо размещать на рабочем месте так чтобы при испытании не возникали неудобства в его использовании

Обслуживающий персонал обеспечивается удобным и безопасным инструментом а также необходимыми средствами защиты в частности диэлектрическим ковриком который является дополнительным изолирующим средством увеличивающим сопротивление в цепи замыкания человекаОдновременно на рабочем месте размещается только одна единица испытываемого устройства Для обеспечения безопасности работающего от поражения электрическим током металлические корпуса испытываемого устройства и блока питания размещаются так чтобы при работе исключалась возможность прикосновения к ним с одной стороны и токоведущим частям устройств с другой Для того чтобы глаза у рабочего персонала не уставали необходимо делать через каждые 1,5–2 часа работы небольшие перерывы по 3–5 минут, так как работа связана со значительным напряжением.

При испытательных работах, прежде чем приступать к работе с измерительным устройством ответственный за их проведение должен проверить и обеспечить отсутствие в помещении посторонних лиц наличие и надежность зануления корпусов испытуемой аппаратуры и оборудования обеспеченность и надежность используемых средств защитного отключения устройств в случае короткого замыкания, а также проверить соответствие номиналов плавких предохранителей паспортным данным. Персонал осуществляющий испытательные работы должен четко знать местонахождение устройств аварийного снятия напряжения с оборудования и испытываемого прибораПерсонал работающий в лаборатории обязан быть проинструктированным по технике безопасности и производственной санитарии в объеме необходимом для выполнения работы знать эксплуатационные и технологические инструкции по технике безопасности и производственной санитарии отражающие особенности выполняемой работы изучить на рабочем месте приемы безопасности выполнения операций на оборудовании. Количество работающих при проведении испытательных работ должно быть не менее двух человек, один из которых обязательно инженерно-технический работник, имеющий квалификационную группу не ниже 3. Квалификационная группа рабочего должна быть не ниже 2 (до 1000 В). С целью профилактики пожаров лаборатория обеспечивается первичными средствами пожаротушения. В лаборатории устанавливаются пожарный щит с ручным порошковым огнетушителем (типа ОП-1У). Также помещения должны быть содержать плакаты с планами эвакуации. При проведении работ по наладке регулировке и испытании может возникнуть ряд опасностей влекущих за собой угрозу здоровью обслуживающего персонала  Рассмотрим эти опасности. Работы разрабатываемым измерительным устройством проводятся в основном в лабораториях и производственных помещениях. По характеру опасности поражения электрическим током помещения относятся к помещениям без повышенной опасности

5.2 Техника безопасности на рабочем месте

Меры безопасности при работе с прибором:

1.  По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 1 ГОСТ 12.2.007.0.

Сетевой провод БЭ, БС, табло, ПЭВМ имеют жилу и вилку с заземляющим контактом.

Сетевые провода прибора подключаются к сети только через розетку РШ-Ц-20-0-01 ТУ 16-434.041 или аналогичную, обеспечивающую заземление.

Подключение прибора к розетке другого типа запрещено.

2.  Корпуса излучателя и приемников должны быть надежно заземлены в соответствии с ГОСТ 12.1.030. Крепление заземляющих устройств необходимо периодически затягивать и зачищать места контактов для надежного заземления.

3. Устранение неисправностей производить только после отключения прибора от питающей сети. Во избежание поражения электрическим током запрещается производить ремонт в течение 5 мин после выключения прибора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики на ОАО «МНИПИ» были изучены организационная структура предприятия, организация производства, вопросы охраны труда и техники безопасности на предприятии. В качестве узла РЭА для исследования была получена метеостанция, т.е. были изучены её принципиальная схема, конструкторская документация и способы улучшения данного изделия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] О компании ОАО «МНИПИ» [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://mnipi.by/about.html.

[2] О компании ОАО «МНИПИ» [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://www.vpk.gov.by/companies/mnipi.html.