https://alm0ni.narod.ru/rth/rzn/90/90-01-17.htm - очень интересный материал об эмиттерных повторителях!

Кусочек статьи -

1. Эмиттерный повторитель.

Эмиттерный повторитель имеет наибольшее входное сопротивление и наименьшее выходное, и используется для усиления сигнала по току (коэффициент усиления по напряжению - близок к единице). Однако это справедливо при достаточно низком сопротивлении источника сигнала и на низкой частоте. При бесконечно большом сопротивлении источника сигнала перестаёт действовать 100% последовательная ООС по напряжению и выходное сопротивление стремится к RВЫХ каскада с общим эмиттером, резко возрастает коэффициент гармоник, который минимален при Rr=0.
RВХ = RБ+(1+h21э)RН
RВЫХ = RЭ+(Rr+RБ) / (1+h21э)
где RБ - сопротивление базы (1...20 Ом и более);
h21э - коэффициент передачи тока;
Rэ = Fт / Iк(мА);
Fт = 25мВ - температурный потенциал;
Rr - выходное сопротивление источника сигнала.

Входное сопротивление резко уменьшается в случае коротких импульсов и на высоких частотах. На высоких частотах входная ёмкость повторителя зависит, главным образом, от СН и грубо может быть оценена как СН / h21э. Выходное сопротивление повторителя на высоких частотах может иметь индуктивный характер, поэтому при определении СН эмиттерный повторители могут давать колебательные переходные процессы и даже переходить в режим автогенерации. Однако наиболее опасным следствием ёмкостной нагрузки является склонность однотактных повторителей к нелинейным искажениям сигнала высокой частоты. Наиболее понятное объяснение этого явления на примере передачи фронта и спада импульсного сигнала:

При передаче фронта к току транзистора помимо тока IЭ = UВЫХ / RЭ добавляется ток заряда CН.
При прохождении спада сигнала ток перезаряда не может превысить ток, протекаюший через Rэ, а не через транзистор. Если UВХ будет снижаться быстрее перезаряда CН, то напряжение на базе окажется ниже, чем на эмиттере, и транзистор закроется.
Максимальная частота, передаваемая повторителем без искажений Fmax = Iэ / 2nUmCn, где Um - амплитуда сигнала.
Как видно из формулы, расширить полосу пропускания эмиттерного повторителя можно увеличением тока эмиттера. Характерные искажения сигнала высокой частоты в эмиттерном повторителе носят пилообразный характер:

2. Повторитель на составном транзисторе Шиклаи.

Rвх>1МОм, коэффициент обратной связи около 50 дБ. Характеристика линейна от 10Гц до 100 кГц.