Лист 1:

Коннектор XP1 – дифференциальные сигналы с и от контроллера

DA1 и ее обвязка – преобразует дифференциальные данные SPI для ЦАП амплитуды тестового сигнала на трансформатор в не дифференциальный

DA2 и ее обвязка – преобразует дифференциальный тактовый сигнал SPI для ЦАП амплитуды тестового сигнала на трансформатор в не дифференциальный

DA3 и ее обвязка – преобразует дифференциальные данные SPI для регистра аттенюатора напряжения измеряемого сигнала из коллектора измеряемого устройства в не дифференциальный

DA4 и ее обвязка – преобразует дифференциальный тактовый сигнал SPI для регистра аттенюатора напряжения измеряемого сигнала из коллектора измеряемого устройства в не дифференциальный

DA5 и ее обвязка – обеспечивает гальваническую изоляцию сигнала CS для ЦАП амплитуды тестового сигнала на трансформатор

DA6 и ее обвязка – обеспечивает гальваническую изоляцию сигнала CS для регистра аттенюатора напряжения измеряемого сигнала из коллектора измеряемого устройства

DA7 и ее обвязка – обеспечивает гальваническую изоляцию сигнала перегрузки по мощности, который генерируется формирователем

DA8 и ее обвязка – преобразует не дифференциальный сигнал LINE в дифференциальный

DA9 и ее обвязка – обеспечивает гальваническую изоляцию сигнала ENS

DA10 и ее обвязка – обеспечивает гальваническую изоляцию сигнала LINE

Лист 2

XP2 – подключен к выходному трансформатору. КТ5 – контрольная точка, синус сети

DA13 и ее обвязка – компаратор. Обеспечивает генерацию сигнала LINE. Логический 0-5В. Проверяется в КТ19. Меандр, 50 Гц. Синхронен с напряжением сети.

XS1 – подключение измерительной земли – эмиттера(катода) измеряемого устройства.

DA16 – повторитель измерительной земли. Контрольная точка КТ11

DA11 – источники опорного напряжения для компараторов. RP1 – установка опорного напряжения. КТ6 – контроль опорного напряжения. КТ7 – контроль инверсии опорного напряжения

DA12 – усилитель напряжения перегрузки по мощности

DA14, DA15 – компараторы, обеспечивают генерацию цифрового сигнала перегрузки по мощности OVLW. Контроль логического сигнала – КТ10

DD1 – регистр, хранит конфигурацию аттенюатора

Лист 3

R40,C32,R41 – фильтр. Резистором RP2 убирается фазовый сдвиг между сигналом LINE (КТ9) и синусом INF в КТ12.

DA18 – повторитель сигнала INF.

DA21 – инвертор/ограничитель сигнала INF. Проверить полярность стабилитронов VD10 и VD11. КТ14 –  выход инвертора, контрольная точка

DA17 – ЦАП, задает амплитуду сигнала на выходном транзисторе

DA20 – инвертор сигнала ЦАП DA17. Контрольная точка – XP3:3

В случае наладки без контроллера переставить  перемычку XS2 в 1-2

DA19 – ключи, отключаются сигналами перегрузки и ENS. КТ13 – контрольная точка управляющего напряжения

DA22 – устанавливает режим работы диф. каскада

VT3-VT10 – транзисторы диф. каскада. R60,R59,R61 – проверить силу тока 2мА. R62, R63 – 17 мА

Лист 4

Коннектор XP5 – дифференциальные сигналы с и от контроллера

DA23 и ее обвязка – обеспечивает гальваническую изоляцию сигнала ENB_DU

DA24 и ее обвязка – преобразует дифференциальный тактовый сигнал SPI для АЦП измерителя напряжения

DA25 и ее обвязка – преобразует дифференциальные данные SPI от АЦП измерителя напряжения

DA26 и ее обвязка – преобразует дифференциальный сигнал CS SPI для АЦП измерителя напряжения

R75, VD21, VD22 обеспечивают изоляцию земли платы и земли трансформатра

XP6 – разъем питания. КТ20 – контрольная точка +15 В. КТ21 – контрольная точка –15 В. Точки 5-6 и 3-4 запаять во время наладки диф. усилителя

Лист 5
XS3 – вход измерителя напряжения
DA30 и ее обвязка – перенастравиваемый делитель напряжения на ОУ. :5 или :250 раз. Управление ключом DA29. КТ24 – контрольная точка

DA33 – второй каскад делителя напряжения x1;x5;x20;:1.25;:2. Проверить полярность стабилитронов Vd25, VD26.  КТ25 – контрольная точка

DA36 – ЦАП. Включен, как перенастраиваемый делитель напряжения. КТ28 – контрольная точка.

DA37 – повторитель напряжения.

DA27 – источник напряжения питания для АЦП. КТ22 – контрольная точка

DA28 – источник опорного напряжения для АЦП. КТ23 – контрольная точка

DA32 – генератор диф. сигнала для АЦП. КТ26, КТ27 – контрольные точки

DA35 – АЦП измерителя напряжения. Подключен к ПЛИС.